Projet SansFil : Système de sécurit—je veux dire, système d’arrosage

Travail présenté à

Frédéric Daigle

Dans le cadre du cours

243-510-MA COMMUNICATIONS NUMÉRIQUES SANS FIL

gr. 00002

Réalisé par

Cédric Vincent

Carlos Mesa

Collège de Maisonneuve

09 décembre 2019

Table des matières

Introduction	2

Schéma Bloc:	2

Liste des choses obtenues :	3

Module WIFI :	3

Capteur résistif :	3

Valve :	3

Tuyau d’arrosage:	3

Recherches faites :	4

Détails d’access web :	4

Mention de PHP :	4

Possibilité d’écraser l’API pour le réécrire :	4

Adresse serre :	4

Journal de bord :	4

Premières semaines :	4

Projet # 1serrure :	4

Semaines :	4

Photo du montage matériel final (sauf connecteurs de la valve):	5

# Introduction

Nous avons été chargé à la conception d’un nouveau système à l’usage de la serre. Notre projet servira donc à ajouter une fonctionnalité nouvelle à cet environnement.

La documentation si présente décrit le processus de conception de notre projet. À cet effet, il comportera les sections suivantes : le schéma de conception logique du système, la liste du matériel mobilisé pour le projet, les recherches préliminaires accomplies, ainsi que journal de bord décrivant l’ensemble du processus employé.

# Schéma Bloc:

Figure 1 L'envoi sur le réseau n'a pas été implementé

# Liste des choses obtenues :

## Module WIFI :

- ESP32 ADAFRUIT Feather board.

## Capteur résistif :

- https://www.amazon.ca/-/fr/Gikfun-Moisture-Arduino-darrosage-Ek1099/dp/B06Y66TMTB?ref_=fsclp_pl_dp_3

### Valve :

- https://www.digikey.ca/product-detail/en/adafruit-industries-llc/997/1528-2003-ND/6827136

## Tuyau d’arrosage:

Tuyau perforé de 25 pieds, canadian tire

# Recherches faites :

Détails d’access web :

https://techtutorialsx.com/2017/05/20/esp32-http-post-requests/

https://stackoverflow.com/questions/14551194/how-are-parameters-sent-in-an-http-post-request

## Mention de PHP :

https://www.php.net/manual/en/mysqli.overview.php

https://randomnerdtutorials.com/esp32-esp8266-send-email-notification/

https://randomnerdtutorials.com/esp32-esp8266-mysql-database-php/

Possibilité d’écraser l’API pour le réécrire : https://www.hanselman.com/blog/HTTPPUTOrDELETENotAllowedUseXHTTPMethodOverrideForYourRESTServiceWithASPNETWebAPI.aspx

## Adresse serre :

206.167.36.216

# Journal de bord :

## Premières semaines :

### Projet # 1serrure :

On a changé de projet en faveur de notre deuxième option, car une autre équipe a eu l’approbation du professeur pour réaliser un projet qui répondait déjà aux aspects qu’on voulait aborder avec notre première option.

Semaines avant novembre : recherches pour projet #2 et attente des pièces (ESP 32, Capteur d’humidité).

## Semaines :

- 28 octobre test des capteurs pour en choisir un.

  - Attente pour parler avec le professeur (redéfinition du projet).

  - Recherches sur Miwi en but d’intégration pour le fil de données

- 04 novembre tests esp 32 et potentiel ADC/I2C

  - Prototype de programme de contrôle des valves avec un réseau de 2 esp 32 :

    - 1 Access-point et un client. Fonctionne selon ADC (allumage d’un Del), manque quelques détails de mise en forme de la page du point d’accès.

  - Recherche d’information pour possible adaptation des capteurs sur les cartes déjà existantes.

  - Possible solution :

    - Demander à Philipe : un capteur de température, deux esp32.

    - Faire le design d’un PCB d’adaptation : 2 capteurs (humidité et température), un esp32 et un connecteur DB9. Pour faire la même communication que le senseur de base.

- 11 novembre création d’un proto level-shifter.

  - Esp 32 = 3.3V compatible vs I2C Miwi à 5V.

  - Recherche pour faire du I2C sur le esp32.

- 14 novembre

  - Abandon de l’idée d’I2C esp32 vers miwi en faveur de l’utilisation d’un PIC spécialisé en adc/i2c : le signal du capteur sera divisé en deux lignes paralèles : une pour la commande moteurs esp et une pour un feedback I2C vers miwi.

Notre proto-montage :

[Image à mettre]

- 18 novembre

  - Lecture ADC sur pic fonctionnelle.

  - Tentative sur lien I 2C (Non opérationnel).

  - Début de création des PCB sur mutisme.

- 25 novembre

  - Discussion au sujet du design du projet : retrait de l’idée i2c pour passer directement sur l’ADC d’une carte Miwi.

  - Mise en commande des pièces liées au système d’arrosage.

  - Vérification de la carte capteur + tentative de reconfiguration (voir point #1).

  - Reprogrammation des modules PAN et FERMIER non fonctionnels afin de pouvoir tester notre circuit.

- 2 décembre

  - Tentative ADC sur Miwi infructueuse : valeurs de l’ensemble des lectures altérées (Température air et tout le reste).

  - Montage pour contrôler la valve, Tests du matériel d’arrosage concluant (merci à notre collègue Bruno pour le Transistor qui nous a fourni TIP120).

  - Création de PCB pour le projet sur muiltisim et ultiboard. Base sur la plaquette de prototypage (voir valve.ms13 et valve.ewprj ).

  - Réédition des paramètres du code pour assurer une meilleure sécurité du système (Arduino sur ESP32).

- 9 décembre

  - Réception de la tête d’arrosage.

  - On ne peut pas le tester car on avait pensé qu’elle n’arriverait pas à temps pour faire des tests, alors on n’a pas commandé le tuyau pour l’alimentation (on a un tuyau perforé pour la distribution de l’eau [dans le cas où l’arroseur serait trop puissant, mais pas d’acheminement.])

# Photo du montage matériel final (sauf connecteurs de la valve):

## Les esp32 de plus près :

## Montage sommaire :

12V in

Valve branché à la pin 1 du TIP120

et au 12Vin : Topologie actif-bas